建设项目环境影响报告表

（公示本）

项 目 名 称 ： 四川省骨科置入器械研发应用技术工程实验室

建设单位(盖章)：            西南医科大学

编制日期：2016年04月

国家环境保护部 制

四川省环境保护厅 印

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1.	项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3.	行业类别—按国标填写。

4.	总投资—指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8 .审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况                             （表一）

| 项目名称 | 四川省骨科置入器械研发应用技术工程实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 西南医科大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 何延政 |  |  |  | 联系人 |  | 鲁晓波 |  |  |
| 通讯地址 | 西南医科大学附属医院忠山院区办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13882790366 |  | 传真 |  | — |  | 邮政编码 | 646000 |  |
| 建设地点 | 西南医科大学城北校区科技大楼副楼5F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |
| 建设性质 | ■新建 □扩建 □改建 |  |  | 行业类别 及代码 |  | 医学研究和试验发展（M7340） |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | / |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 2000 | 其中：环保投资(万元) |  | 18 |  | 环保投资占总投资比例（％） |  |  | 0.9% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2019年1月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目建设背景 医疗器械产业属于高科技产业，涉及医药、机械、电子、信息技术、材料等多个行业，其产品凝聚和融入了大量现代科技的最新成就，是医学与多种学科相结合的知识密集型、资金密集型的高新技术产物。 大学科技园是国家创新体系的重要组成部分，是区域经济发展和行业技术进步的主要创新源泉之一，是高等学院实现社会服务功能和产学研结合的重要平台，也是新时期高等学院教育体系的重要组成部分。一流的大学科技园是一流大学的重要标志之一。 本项目属于西南医科大学科技园的建设内容，是西南医科大学科技园的重要组成部分。项目建成后将为西南医科大学科技园加强创新创业等提供基础能力条件，建设一支职业化、规范化、专业化、高素质的创业管理与服务队伍，在创业辅导、企业诊断、市场营销、投资融资、产权交易、技术支持、人才引进、人才培训、对外合作、展览展销和法律咨询等方面，为高等学院师生入园创业提供服务，源源不断地培育科技型企业家和创新型科技企业。在今后的建设过程中，将积极探索以市场为手段，以服务社会为目的的大学科技园良性运营和发展机制，将其建设成为科技成果集聚、孵化、转化基地，高校学生创新创业实训基地，产学研合作示范基地。同时，依靠西南医科大学特色资源建立各类专业技术创新服务平台，把西南医科大学优质资源通过大学科技园不断转化为服务经济社会发展的动力，为泸州市乃至四川省实施创新驱动发展战略作出新的更大的贡献。 为了预测评估该项目对环境质量带来的变化和可能产生的影响，为环保部门提供决策依据，根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，本项目属于V社会事业与服务业-163专业实验室，本项目不属于P3、P4生物安全实验室及转基因实验室，不含医药、化工类等专业中试内容，应编制环境影响报告表。因此，我单位受业主委托后，通过现场踏勘、资料收集及整理等工作掌握了相关的资料，并在对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析的基础上，按照《环境影响评价技术导则》的相关要求编制了该项目环境影响报告表。 二、项目产业政策符合性分析 本项目为四川省骨科置入器械研发应用技术工程实验室建设项目，属于《国民经济行业分类》（GBT4754-2011）中的：医学研究和试验发展（M7340）。经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于第一类（鼓励类）：第三十一条“科技服务业”第十款“国家级工程（技术）研究中心、国家工程实验室、国家认定的企业技术中心、重点实验室、高新技术创业服务中心、新产品开发设计中心、科研中试基地、实验基地建设”。本项目在产业政策上是国家鼓励发展的。 综上分析，本项目属产业政策中鼓励类项目，项目建设符合国家现行产业政策要求。 三、规划选址符合性分析 1、规划符合性分析 本项目位于西南医科大学城北校区科技大楼副楼5F，泸州市现代医药研发中心（科技大楼），选址位于泸州市城北新区，地块占地面积20303平方米。 本项目地块属《城北玉带河片区控制性详细规划》规划地块，根据《泸州市城市总体规划》本项目属于城北功能组团：以教育科研、文化体育、商务办公、商贸服务及生活居住为主的功能组团，根据《泸州市建设用地规划条件》（泸住建规划选2014-011），本项目用地性质属于A35科研用地，同时泸州市城乡规划管理局对泸州市现代医药研发中心（科技大楼）出具了《建设项目选址意见书》（选字第泸住建规选[2014]-011号）。符合泸州市城市总体发展规划。 综上所述，本项目的建设与国家现行产业政策相符，项目建设选址与泸州市规划相符，选址合理。 - 选址符合性分析 泸州市现代医药研发中心（科技大楼），项目选址位于泸州市城北新区，属于泸州西南医科大学医教园区，项目北临西南医科大学学生宿舍，东面与公交调度站相邻，紧邻香林路，南面与小区道路相邻，隔街为一居民小区，西面为沱江，外环境简单，且项目营运期产生污染物简单，主要为生活污水、生活垃圾。本项目位于医教园区内，水、电等基础设施由园区统一供应，并且本项目属于科技大楼实验室研发项目之一。 - 因此，本项目选址不存在明显的环境制约因素，选址合理可行。 四、项目总平面布置合理性 泸州市现代医药研发中心（科技大楼），选址位于泸州市城北新区。科技大楼位于用地地块中心，项目中庭设置运动场地，周围设置绿化景观，既降低废气、噪声对外环境的影响，又美化环境。泸州市现代医药研发中心（科技大楼）主要功能包括医药基础研发平台、临床前试验规范化研究平台、临床试验规范化研究平台、通用技术平台、大学科技园创新创业孵化中心等。其具体功能分区见下表： 表1-1 科技大楼功能分区图 主楼; 副楼. 功能区; 楼层; 功能区; 楼层. 公用设施大堂; 1F; 银行大堂; 1F. 心血管; 2-4F; 创业孵化; 2-5F. 附属中医配套实验室; 5-6F; 医药孵化; 6-9F. 口腔医院配套实验室; 7F; 创业孵化预留; 10F. 肿瘤医学配套实验室; 8-9F; /; /. 药物与功能性; 10F; /; /. 医学基础; 11-12F; /; /. 通用、专业技术平台; 13-15F; /; /. 4F，5F之间有连接层定位为：人文社科. 本项目位于科技大楼5F，本层功能定位为创业孵化基地，本项目为骨科置入器械研发，符合其功能定位；副楼与主楼连接层功能定位为人文社科，主要为研究成果展示中心、电位工作室、被试准备间；科技大楼6F为保健食品研发与工程化技术平台，功能定位为医药孵化平台，4F为PI实验平台，功能定位为创业孵化基地，与本项目功能定位相同，本项目与周围实验室不冲突，功能定位环境都相符合，故选址合理。 本项目实验室研究中心和办公生活中心位于走廊两侧，分开布置，实验室设备全部有减震措施、墙体隔音，通风换气口安装在外窗侧，可有效降低实验室噪声、废气对办公生活区的影响。 综上所述，项目分区设置合理，在合理利用空间的前提下，拟建项目总平面布置合理（详见附图2项目总平面布置图）。 综上所述，本项目平面布置从环保角度是合理的。 五、拟建项目概况 项目名称：四川省骨科置入器械研发应用技术工程实验室 建设单位：西南医科大学 建设地点：西南医科大学城北校区科技大楼副楼5F 项目性质：新建 六、建设规模及内容 1、建设基本情况 本项目为泸州市现代医药研发中心（科技大楼）项目组成部分，项目位于科技大楼副楼五层，对现有研发场地约1200m2，进行适应的改造。 2、建设内容及规模 本工程实验室的建设在跟踪国外先进的医疗器械研发技术的基础上，搭建规范化骨科置入器械的设计及制造关键技术、临床应用技术的研发平台。该研发平台包括：个性化骨科置入器械定制研究室、骨科置入器械制作成型研究室、骨科置入器械表面修饰研究室、可视化3D打印临床应用技术研究室、可吸收骨科内置物控制性降解技术研究室、综合检测与分析中心。 该研发平台将建成集技术开发、平台建设、应用示范、实操培训及人才培养为一体的开放性工程实验室。 本项目对西南医科大学医疗器械研究所现有研发场地约1200m2，进行适应的改造，可满足本工程实验室建设和运行的需要。 本项目购置5轴工程实验数控机床、多维度生物力学测试仪、六维金属疲劳测试仪、相差显微镜、激光扫描共聚焦显微镜、烧结式激光3D打印机、新型工程绘图型电脑等研发及试验设备（装置）18台套。 本工程实验室将建成一支由50人组成的技术开发团队，其中技术带头人5人，研发平台专职研发人员30人，技术支持服务及管理人员12人，器械市场转化专职人员3人。建设项目的主要工程内容及环境问题见下表。 表1-2 项目组成及环境问题一览表 名称; 建设内容及规模; 可能存在的环境问题. 施工期; 营运期. 主体工程; 实验室; 总建筑面积约1200m2，主要为：3D打印技术室、个性化骨科置入器械定制研究室、骨科置入器械制作成型研究室、骨科置入器械表面修饰研究室、综合检测与分析中心; 噪声 固废 粉尘; 废水、噪声、固废、废气. 公用 工程; 给排水; 市政给水管网、排水管网; /. 供电系统; 市政电网; /. 办公及 生活; 办公室; 办公休息; 生活垃圾、生活污水、噪声. 环保工程; 废气处理设施; 实验室废气：安装通风换气装备， 加强机械通风换气; 废气. 废水处理; 依托科技大楼配套建设的预处理池; 废水. 危废暂存间; 面积5m2，位于本楼西侧角落. - 注：本项目属于医疗器械研发基地建设项目，本次工程仅涉及骨科置入器械研发工程实验室，主要为骨科器械试验研发，中试内容在泸县中试中心进行；项目实验室主要为对各类骨科医疗器械抗拉、抗压等应力指标进行物理实验，不涉及电镀等表面处理，无化学实验废水的产生。 - 3、试验产品方案 - 表1-3 试验产品方案 产品类型; 数量; 单位. 人造关节; 20; 件（套）. 人造脊柱; 20; 件（套）. 人造骨螺钉; 50; 件（套）. 配套手术器械; 10; 件（套）. - 注：本实验室是对既有产品的微加工、修饰、树形，或者是粗产品的精细加工；不涉及原始加工及批量生产 - 4、主要设备、主要原辅材料及能源消耗 项目主要生产设备、原辅材料及能耗情况见表1-4、1-5。 表1-4 主要生产设备一览表 设备名称; 型号规格; 数量（台/套）. 5轴联动数控机床; CNC1515CW Z800; 1. 激光切割机; TF4020PRO; 1. 数控机床铣床; TH-4S立式; 1. 数控机床磨床; TH-618S; 1. 金属疲劳测试机; ULYL; 1. 激光烧结式3D打印机; 3DSLM-3600; 2. 多维万象力学测试机; CMT-300; 1. 工程制图电脑; Dell XPS; 4. 三维数据处理电脑; 双核CPU，IG显卡8G内存; 2. 菜单式产品触摸电脑; Apple ipad pro; 4. 分析天平; 梅特勒-托利多; 2. 分析天平; XPE 105; 2. 倒置荧光显微镜; OLYMPUS IX71-F22FL/PH; 1. 完整性检测仪; pall; 2. 超低温冰箱; Thermo; 1. 表1-5 营运期主要原辅材料及能耗情况表 类别; 名 称; 单位; 用量; 来 源; 主要材质及规格. 主 (辅) 料; 多孔股骨柄; 套（件）/年; 25; 重庆等地; 钛合金. 微孔涂层柄; 套（件）/年; 25; 重庆等地; 钛合金. D系列股骨柄; 套（件）/年; 25; 重庆等地; 钛合金. 多孔髋杯; 套（件）/年; 25; 重庆等地; 高分子聚乙烯. C系列股骨髁; 套（件）/年; 25; 重庆等地; /. C系列胫骨托; 套（件）/年; 25; 重庆等地; 高分子聚乙烯. 塑料棒材; 套（件）/年; 10; 重庆等地; 高分子聚乙烯. 钛合金棒材; 套（件）/年; 10; 重庆等地; 钛合金. 不锈钢棒材; 套（件）/年; 10; 重庆等地; 钛合金. 辅料; 乳化液; kg/a; 30; /; /. 润滑油; kg/a; 20; /; /. 棉纱; kg/a; 10; /; /. 能源; 电; kw·h/a; 12500; 市政电网; /. 水量; 地表水; t/a; 788; 自来水; /. 七、项目投资 本项目估算总投资2000万元，其中：实验室适应性改造220万元，设备仪器购置费910万元，技术研发费570万元，其他300万元。 项目资金来源：全部由西南医科大学自筹。 八、工作制度和劳动定员 劳动定员：本工程实验室将建成一支由50人组成的技术开发团队，其中技术带头人5人，研发平台专职研发人员30人，技术支持服务及管理人员12人，器械市场转化专职人员3人。本项目研发人员均依托西南医科大学研究人员。 工作制度：年工作250天，每天8小时工作制。 - 九、项目建设期 本项目建筑面积1200平方米，计划项目建设周期为36个月（2016年1月-2019年1月）。 工程实验室建设实施准备：2016年完成项目备案、审批，落实项目建设资金及其它建设条件； 工程实验室建设：2017年——2018年； 工程实验室建设竣工、试运行、正式运行：2019年。 十、公用工程及辅助设施 1、给水 - 本项目所需用水均由市政管网提供，拟由大学科技园区内室外市政给水管网上引入2根供水管，在红线范围内形成室外环网，为本项目安全、稳定地供水。 - 2、排水 - 室内污、废水尽可能采用重力流方式进行排放，设备清洗废水、生活污水采用分类收集，分别处理、集中排放原则。 - 因此，本项目投入运行后，中试内容在泸县中试中心进行，本实验室仅针对各类骨科医疗器械进行抗拉、抗压等应力指标物理实验，无实验废水产生。 - 本项目产生的生活污水，经科技大楼配套建设的预处理池处理后接入城市市政污水管网，最终进入二道溪污水处理厂深度处理后达标排入长江。龙马潭区城镇已建成区域内的市政给水、排水污水管道，主要敷设于龙马潭区内的主干道下面，其中污水管道接二道溪污水处理厂，可满足本项目需求。 3、供电 由市政电网提供供电，能够满足整本实验室使用需求。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目工程为新建，依托现有空置研发场地，进行适应的改造，无原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况           （表二）

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 龙马潭区是1996年经国务院批准建立的县级行政区，因境内有唐宋以来就闻名的龙马潭公园而得名。龙马潭区南与泸州市江阳区隔江相望，东西北与泸县接壤，地处长江上游与沱江交汇处。介于东经105°19’-106°33’、北纬28°52’-29°04’之间，边界线长131km。 本项目建设地点位于西南医科大学城北校区科技大楼副楼5F，项目所在区域道路交通畅通，通讯、供水、供电、供气等基础设施完善，地理位置优越，交通便利。 地理位置见附图1，项目与外环境关系详见附图3。 项目地理位置详见附图1。 二、地质、地貌 龙马潭区地貌为丘陵区，平均海拔300m左右，最高海拔390.6m，最低224.0m；高中丘窄谷区占幅员面积的20.2%、浅丘宽谷区69.7%、河谷阶地平坦区10.1%。森林植被有阔叶、针叶、灌丛和竹类四个类型，主要有樟、楠、松、柏、桉、桂圆、慈竹等共63科250多种。 三、气候、气象特征 龙马潭区属中亚热带湿润季风气候，且具有南亚热带气候特征。区内热量丰富、雨量充沛，日照比省内同纬度地区偏多，四季分明，冬暖春早，霜雪少，适宜多种粮菜果林的生长。区内年均气温18℃，年日照1228小时，无霜期350天，年均降雨量1150毫米。 - 四、水文特征 与本项目有关的地表水为长江，长江流经泸州市境133km，多年年均流量为8610m3/s，最大流量58400m3/s，最枯流量2000m3/s，河宽变幅450～510m，是流量相对稳定的大型河流。环境功能为地表水环境质量三类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准。 五、自然资源 区位优势突出，气候宜人，物产丰富。这里人才荟萃，动植物品种繁多，山清水秀，为经济社会发展提供了良好条件。境内有农作物品种计60科120属1427种，开发潜力大。盛产荔枝、龙眼(桂圆)等名优水果，主产水稻、小麦、玉米、糯高粱粱，蔬菜、席草和猪、鸭、鸡、鱼、兔等生产已具规模。 矿产资源：龙马潭区矿产资源主要是沙金、天然气、页岩、河沙、砾石等。至2007年，页岩储藏量343.4万立方米，砂石3.2万立方米。 土地资源：龙马潭区2007年末共有耕地148495亩占幅员面积29%，其中稻田127075亩、土21622亩，当年减少耕地686亩，增加耕地888亩，用地造地抵消有余。用地中国家基建用地275亩。农民建房21亩，退耕还林56亩。 项目所在区域受人类活动影响较大，处于城市生态系统。 据调查，项目评价范围内无珍稀、涉危动、植物，无生态保护物种和自然保护区等生态敏感点。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： - 行政区划 龙马潭区幅员面积333平方公里，辖6个镇、6个街道（1个厂区办事处）。全区现有46个村（623个村民小组）、43个社区（489个居民小组）。龙马潭区2014年末户籍人口36.13万人（其中：农业人口18.91万人，非农业人口17.22万人），常住人口35.74万人，流动人口约6万人。2014年末全区城镇化率76.17%。 2、经济发展 民营经济持续发展。2014年，受国内外宏观经济下行压力较大的严峻形势影响，龙马潭经济增长总体水平虽有所放缓，但仍继续保持高于全市、全省、全国平均水平。初步核算，全区实现GDP180.58亿元，按可比价格计算，比上年增长12.2%，增速保持全市第1位。分别比全市的11%、全省的8.5%、全国的7.4%高出1.2、3.7、4.8个百分点。分产业看：第一产业增加值9.25亿元，增长4.2%；第二产业增加值128.81亿元，增长12.4%；第三产业增加值42.52亿元，增长13.3%。第一、二、三产业对GDP增长的贡献率分别为1.6%、73.6%、24.8%，分别拉动GDP增长0.2、9、3个百分点.三次产业结构由上年的5.5：71.7：22.8调整为5.1:71.3:23.6。按常住人口计算的人均GDP达50811元，比上年增加4951 元，按可比价计算增长11.5%。 非公有制经济持续快速发展。2014年全区非公有制经济实现税收24.14亿元，比上年增长20.8%，占全区国地税总收入的96%。完成非公有制经济增加值112.24亿元，按可比价计算比上年增长12.6%，高于GDP增速0.4个百分点，比全市的11.6%高1个百分点，增速居全市第1位；占GDP的比重达62.2%，比上年提高0.9个百分点，拉动全区GDP增长7.8个百分点，贡献率达64.3％。 非公经济增加值中，民营经济（个体私营经济）实现增加值102.78亿元，比上年增长12.7%，占GDP的56.9%，比上年提高0.9个百分点，对全区GDP增长贡献率达到58.9%，拉动全区经济增长7.2个百分点。 工业生产增长较快。2014年全区实现全社会工业增加值120.42亿元，比上年增长11.8%，拉动GDP增长8.1个百分点，贡献率达66.1%，居各行业之首。其中，全区规模以上工业增加值增速12.7%，增速居全市第1位，分别比同期全市、全省、全国平均水平高0.4、3.1、4.4个百分点。2014年规模以上工业经济运行主要特点： 分登记注册类型看，各经济类型增长。规模以上工业中，国有企业增加值增长462.6%；集体企业8.1%；股份制企业12.5%；外商及港澳台商投资企业2.9%；其他经济类型企业16.7%。 分轻重工业看：轻工业增速快于重工业。轻、重工业分别实现增加值增速13.2%和11.2%。 支柱产业支撑工业增长。食品、化工、机械三大行业共实现工业增加值增速12.5%。其中：分别实现增加值增速15.5%、0.7%和17.7%。 3、交通运输 龙马潭区位于四川省南部，泸州市城区北端。1996年7月区划调整，办公地点小市新街子74号，2003年11月，区机关办公大楼在龙马大道羊大山落成，迁入新址。全区地处东经105°19′19″－ 105°33′17″、北纬29°52′17″－ 29°04′25″之间。东与泸县兆雅、云龙镇接壤；南与江阳区隔长江、沱江相望；西与泸县海潮、牛滩镇衔接；北与得胜镇毗邻、是泸州市城北扩张部分。全区幅员332.64平方千米，实有耕地9876.46公顷，农村人均耕地0.6亩，典型南亚气候。自古为云、贵、川、渝交通枢纽和重要物资集散地，号称川南“荷花池”。全区辖7镇2乡3个街道办事处；57个村民委员会，34个社区居民委员会。地貌由浅丘、平坝、河谷组成。其中中高丘窄谷区占20.2%，浅丘宽谷占69.7%，河谷阶地平坝占10.1%。平均海拨高度339米，海拨最高点双加镇加祥寨454米，最低点特兴镇芙蓉岛水冲坝224米，约80%土地在海拨350米以下。境内交通发达，水陆纵横。公路四通八达，泸州客运站平均日发车1670多班次，运送旅客2万多人。隆纳高速公路出入口在蜀泸大道，隆叙铁路安宁火车站设在北郊。水路占据沱江、长江岸线44.5千米，有多处港口，凭借黄金水道、客货运输方便。尤其境内罗汉镇建年吞吐量50万吨国际集装箱码头，是四川省唯一出海口。泸州航空港近在尺咫，竟距区政府7千米 - 自然人文景观 - 本项目评价区域内未发现需保护的文物及名胜古迹。在项目建设过程中如果发现具有保护价值的文物遗迹，建设单位应保护好现场，并报告文物主管部门。区域内未发现有开采价值的矿产资源。 - 二道溪污水处理厂简介 - ①基本情况 - 泸州市二道溪城市污水处理厂为泸州市龙马潭区城区生活污水及企事业单位废水的处理，位于泸州市龙马潭区二道溪。二道溪城市污水处理厂按照“一次规划，分期实施”的原则，设计处理能力为一期规模2.0万m3/d，二期规模2.0万m3/d；配套管网总长39.9km，其中截污干管12.6km，截污支管27.3km，设置管网防冲刷及抗浮护堤6.8km。总设计规模4.0万m3/d。 - ②服务范围 - 二道溪城市污水处理厂服务范围为泸州市城北组团、安宁组团和鱼塘片区(部分)，处理对象为服务区范围内居民生活污水和企业生产废水，占地29.56亩。 - ③处理工艺 - 污水处理选用CASS-SBR+纤维滤池工艺为主体的二级生化处理工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水。污水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表1）一级A类标准排入长江，处理工艺见下图： - 图2-1 二道溪城市污水处理厂处理工艺流程图 - ④截污管网 - A段：由碳黑厂沿城北组团玉带河、杜家街北段至南高新区木岩寺。管道全长约为3800米（设置管道防冲刷及抗浮护堤1600m）； - B段：由南高新区木岩寺沿大驿坝滨江路经木拱溪至沱二桥西侧，管道长约为3600米（结合大驿坝滨江路施工已敷设完成）； - C段：由沱二桥西侧起经小市沿江路外侧至二道溪污水处理厂分配井，管道长约为5200米。（设置管道防冲刷及抗浮护堤5200m）。 - 在纳污范围内的适当区域街道增设截流支管De400～De500管道27.3km。 - 综上可知，本项目位于城北组团，属于二道溪城市污水处理厂服务范围之内，同时区域污水管网属于二道溪城市污水处理厂A段截污管网覆盖范围。 - 二道溪污水处理厂位于泸州市龙马潭区鱼塘镇枣林园，一期工程于2009年5月25日正式开工，2010年10月完成了厂内主体工程验收，并于2011年7月26日顺利通过了省环保厅组织的环境保护竣工验收，投入正式运行。由于一期工程已满负荷运行，二期工程（2万吨/日）于2013年12月开工建设，于2014年底投入运行，整个污水处理厂处理能力达到4.0万m3/d。因此，二道溪污水处理厂能满足本项目废水的处理要求。 - 因此，本项目所产生的废水进入二道溪污水处理厂处理是可行的，对当地地表水环境质量影响甚微。

# 环境质量状况                                 (表三)

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）: 一、地表水环境质量 本项目生活污水经医科大楼生活污水预处理池处理过后通过市政管网排入二道溪污水处理厂，与本项目有关的地表水为长江，本次地表水环境质量现状监测数据引用2016年4月3日-4月4日，四川中环检测有限公司对二道溪污水处理厂排污口长江的水质监测数据，监测结果见下表。 表3-1 地表水监测结果统计表 单位：mg/L，pH值无量纲 断面名称; 监测时间; pH （无量纲）; NH3-N; CODCr; BOD5. 断面Ⅰ; 4月3日; 8.26; 0.255; 5.99; 1.1. 4月4日; 8.29; 0.262; 7.05; 1.2. 断面Ⅱ; 4月3日; 8.29; 0.292; 7.71; 1.2. 4月4日; 8.32; 0.286; 7.57; 1.3. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准标值; 6-9; ≤1; ≤20; ≤4. 注：断面Ⅰ：二道溪污水处理厂排污口上游500m；断面Ⅱ：二道溪污水处理厂排污口下游1000m。 监测结果表明，长江评价河段所测项目中各项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中III类标准要求，说明区域地表水环境质量较好。 二、环境空气质量 环境空气质量监测数据引用2016年3月泸州市环境质量公告，本项目位于泸州市区，引用数据有效。 表3-2 环境空气监测结果表 单位：ug/m3 城市（或具体点位）; SO2（月浓度）; NO2 （月均浓度）; PM10 （月均浓度）; PM2.5 (月均浓度); 环境空气质量综合指数. 泸州市; 26; 33; 106; 78; 6.08. 注：1.城市环境空气评价执行《环境空气治疗标准》（GB3095-2012） 2.环境空气质量综合指数是描述城市环境空气质量综合状况的无量纲指数，综合考虑了各项污染物的污染程度。环境空气质量综合指数越大，表明综合污染程度越重。. 监测结果表明：2016年3月全市环境空气质量达标天数为15天（优4天、良11天，）达标率为48.4%；比去年同期降低了6.4个百分点，比上月升高了0.1个百分点。本月超标天数为16天（轻度污染10天、中度污染6天、重度污染0天、严重污染0天），全市首要污染物为PM2.5有26天，占96.3%，首要污染物为O3有1天，占3.7%。故本项目区域环境空气质量较好。 三、噪声环境质量 中环检测有限公司对该区域内声环境现状进行了监测。监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）测试各个测点的等效A声级。监测结果表3-3。 表3-3 噪声监测结果统计表 单位：dB（A） 点位; 2016年4月9日 2014年3月4日; 标准值 dB(A). 昼：dB(A) 夜; 夜：dB(A). 1#拟建项目东侧场界外1m; 50; 40; 昼：60 夜：50. 2#拟建项目南侧场界外1m; 48; 41. 3#拟建项目西侧场界外1m; 48; 39. 4#拟建项目北侧场界外1m; 51; 42. 监测结果表明：项目区域内各项监测指标均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，表示该地区声环境质量较好。 综上所述，，项目所在区域环境空气质量较好，所在地区域内的地表水环境、声环境质量良好，分别符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1.外环境关系 本项目位于泸州市城北新区，属于泸州西南医科大学医教园区内。东面与公交调度站相邻，紧邻香林路，南面与小区道路相邻，隔街为一居民小区，西面为沱江，北面邻西南医科大学学生宿舍。项目外环境关系示意图见附图3。 2.根据区域环境功能及特征建设项目地理位置和性质，项目所在区域环境质量控制目标为： (1)环境大气 本项目运营期大气环境保护目标为项目所在区域大气环境，应符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 (2)地表水 本项目营运期内地表水环境保护目标为沱江和长江，应符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 (3)声环境 声环境保护目标为以项目所在地为中心200m范围内的噪声敏感区。应符合《声环境质量标准》（ GB3096-2008）中2类标准。 本项目周边的主要环境保护目标见下表3-4： 表3-4 项目环境保护目标一览表 保护 内容; 名 称; 方位及距离; 规模; 环境保护目标. 环境空气; 西南医科大学学生宿舍; 北侧约65m; 约5000人; 《环境空气质量标准》GB3095-2012中的二级标准要求. 居民小区; 南侧，20m; 约720户， 2520人. 居民小区; 东侧，240m; 约150户， 425人. 声环境; 西南医科大学学生宿舍; 北侧约65m; 约5000人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 居民小区; 南侧，20m; 约720户， 2520人. 居民小区; 东侧，240m; 约150户， 425人. 地表水 环境; 沱江; 西面，300m; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 长江; 东面，3200m; /. 玉带河; 北面，320m; /.

# 评价适用标准                                 （表四）

| 环境质量标准 | 1、大气环境 执行国家《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准；部分污染物浓度限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准二级标准限值 单位：ug/Nm3 项 目; SO2; NO2; PM10. 二级标准; 日平均; 150; 80; 150. 小时均值; 500; 200; -. 2、地表水环境 执行国家《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类水体标准，详见下表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准值表 单位：mg/L 项目; pH(无量纲); CODcr; BOD5; NH3-N. 标准值; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0. 3、声环境 执行《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准，标准限值见下表4-3。 表4-3 环境噪声标准值表 等效声级LAeq: dB（A） 功能区 时段; 昼 间; 夜 间. 2类标准; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 表4-4 废气排放标准（mg/m3） 评 价 标 准; SO2; 颗粒物; NOX. 《大气污染物综合排放标准》中表2无组织排放限值; 0.40; 1.0; 0.12. 2、废水 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标，即： 表4-5 废水排放标准 项目; CODCr; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油. 三级标准值; ≤500mg/L; ≤300mg/L; /; ≤400mg/L; ≤100mg/L. 城镇污水处理厂一级A标; ≤50mg/L; ≤10mg/L; ≤5mg/L; ≤10mg/L; ≤1mg/L. 3、噪声 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准，标准限值见下表4-6： 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放限值 等效声级LAeq:dB（A） 类 别; 昼 间; 夜 间. 2; 60; 50. 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值，见表4-7。 表4-7 建筑施工场界噪声限值 单位：Leq[dB(A)] 昼 间; 夜 间. 70; 55. 4、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准及其修改清单；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单的相应标准。 |
| 总量控制指标 | 本项目主要废水为生活污水。其排放的主要污染物中CODCr和氨氮为国家规定必须总量控制的污染物。生活污水经治理后排入二道溪污水处理厂；根据本环评的预测结果，本项目进入城市污水管网的入管总量控制污染物排放量为： CODCr：0.16t/a，氨氮：0.016t/a。 进入二道溪污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标后最终排入长江，其最终排入自然水体的总量控制污染物排放量为： CODCr：0.03t/a 氨氮：0.003t/a 因此，由于本项目属于生活污染源排放，通过区域平衡替代，且其总量控制指标已计入二道溪污水处理厂总量控制指标内，本环评不再对项目产生的氨氮与CODCr提出总量控制指标的要求。 |

# 建设项目工程分析                           （表五）

- 一、施工期工艺流程及污染物的排放和治理 1、施工期工艺流程及产污简述 本项目为泸州市现代医药研发中心（科技大楼）项目组成部分，项目位于科技大楼副楼五层，对现有研发场地约1200m2，进行适应的改造。 本项目主要进行装修、设备安装即可。装饰工程、设备安装等工序将产生噪声、扬尘、固体废物、少量污水和废气污染物，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。 施工期建设流程及产污位置见图5-1。 图5-1 项目施工期工艺流程及产污位置图 2、施工期主要污染工序 项目施工期间主要为装饰工程和配套设备的安装。 在对构筑物的室内外进行装修时(如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等)，钻机、电锤等产生噪声，以及装修过程中产生的装修废物等废弃物料及 污水。 综上所述，项目在施工期以施工噪声、施工扬尘、装修废气、废弃物料(废渣)和废水为主要污染物。 - 施工期污染物排放及治理 （1）大气污染物 本项目为泸州市现代医药研发中心（科技大楼）项目组成部分，项目位于科技大楼副楼五层，对现有研发场地约1200m2，进行适应的改造。 主要为：装饰工程施工如漆、涂、磨、刨、钻、砂等装饰作业以及使用某些装饰材料如油漆、人造板、某些有害物质（如苯系物、甲醛、酚等污染物）的涂料等挥发形成有机废气污染物，对周围环境会造成一定的影响。 治理措施： 油漆废气：油漆废气主要来自于装修阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。 由于油漆废气的排放时间和部位不能十分明确，并且装修阶段的油漆废气排 放周期短，且作业点分散。因此，在油漆装修期间，施工单位在采用环保型油漆、 加强了室内的通风换气情况下，再加之项目所在场地扩散条件较好，从而，项目 装修施工产生的油漆废气可实现达标排放。 在采取以上大气污染物防治措施后，加上项目所在场地扩散条件较好，因此 本项目施工阶段产生的废气可达标排放。 装修扬尘： 扬尘主要来自于施工设备如电钻、电锤及运输车辆产生的。通过采取装修垃圾及时清运、环保施工、合理堆放逸散尘物料等措施后，扬尘可得到有效控制。 （2）施工期废水 排放源： 施工期间，施工高峰时有工人10人，工地不设住宿、食堂，施工人员就餐可就近解决，故无餐饮废水排放；生活污水产生量小（约0.8m3/d），依托西南医科大学城北校区办公生活设施。 （3）施工期噪声 工程施工期约36个月左右，只有部分小型机械，施工人数估计10人左右，由于本项目为新建项目，声源主要为机械设备、物料运输、运输车辆往来、物料装卸、基础建设以及施工人员活动。根据有关资料，主要施工机械的噪声状况见表5-1。 表5-1 施工机械噪声状况统计表 施工阶段; 声源; 声压级. 装修、安装阶段; 电钻; 85. 电锤; 81. 手工钻; 81. 无齿锯; 76. 治理措施： a.选用低噪设备，并采取有效的隔声减振措施。 b.合理安排施工工序，尽量缩短施工周期。 c.合理安排施工时间，制定施工计划，应尽可能避免大量高噪声设备同时运行，尽量避免午间（12:00-2:00）和禁止夜间（22:00-06:00）休息时段进行建筑施工作业；另外，根据国家环保局《关于贯彻实施〈中华人民共和国环境污染防治法〉的通知》(环控[1997]066号)的规定，建设施工单位在施工前应向环保部门申请登记。除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，“因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明”，并公告附近居民。 d.文明施工。装卸、搬运钢管、模板等严禁抛掷。 施工期噪声经过治理后，必须使施工期间的场界噪声满足《建筑施工场界环 境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的要求，实现达标排放。 （4）固体废物 根据有关资料，装修垃圾产生系数为0.05t/100m2，本项目建筑面积1200m2，施工期产生的建筑垃圾约为0.6t，及时清运到指定的建筑垃圾场处理。 施工人员生活垃圾按0.3kg/d·人计，平均施工人数10人，生活垃圾产生量约1.1t/a，由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理。 本环评要求施工单位在施工过程中必须采取以下防治措施： ①施工单位实行规划运输，不能随地洒落物料，不随意倾倒建筑垃圾 ②分类堆放，并采取遮盖措施，防止产生扬尘和被雨水冲刷造成水污染现象； ③及时清理，建设工程竣工后，施工单位应在规定时间内将施工现场的剩余建筑垃圾处理干净； ④生活垃圾应集中清理收集，不能与建筑垃圾混同处理。 - 二、营运期工艺流程及污染物的排放和治理 1、生产工艺流程 本项目为骨科置入器械研发实验室，本实验室是对既有产品的微加工、修饰、树形，或者是粗产品的精细加工；不涉及原材料加工及批量生产，主要试验成品包括人造脊柱、人造关节、人造骨螺钉和配套手术器械。 工艺流程简述： ①确定实验方案：确定实验方案，根据具体方案给出相应实验指标； ②微加工：根据实验指标对粗产品或既有产品进行相应铣、打磨等微加工（不包括电镀等表面处理）； ③力学测试：根据确定指标进行样品的力学测试，包括抗拉、抗压、扭曲等物理测试。 ④检验：根据测试结果对照实验目标，测试合格样品送往中试中心，不合格样品返回继续微加工调试参数。 噪声 噪声、金属粉尘、边脚料 确定方案 力学测试：抗拉、抗压 微加工：铣、打磨 不合格 合格 粗产品 检验 中试 废次品 图5-2 项目营运期产污流程图 本项目属于医疗器械研发基地建设项目，本次工程仅涉及骨科置入器械研发工程实验室，主要进行骨科医疗器械抗拉、抗压等应力指标进行物理实验。本项目不涉及电镀等表面处理，中试内容在泸县中试中心进行，本项目实验室仅进行简单的定制、成型、表面修饰研究。 - 营运期主要污染工序 1、废气：本项目仅为骨科置入器械研发应用技术工程实验室项目，基本无废气产生，只在研发实验室，机加工设备对材料进行切削等机械加工时会有极微量的金属粉尘产生。 2、废水：本项目不设食堂宿舍、项目污水主要为生活污水。 3、噪声：本项目主要噪声是试验研究设备及装置、监检测仪器、动力设备运行的噪声，包括车床、铣床、切割机、磨床、3D打印机等机加工设备，设备噪声约在70~90dB(A)。 4、固废：本项目运营时，产生的固废主要包括办公生活垃圾，机加工过程中产生少量废乳化液、废润滑油和含油棉纱、废屑等边角料和废次品。 - 水量平衡图 本项目属于医疗器械研发基地建设项目，本次工程仅涉及骨科置入器械研发工程实验室，主要为骨科器械试验研发，中试内容在泸县中试中心进行；项目实验室主要为对各类骨科医疗器械抗拉、抗压等应力指标进行物理实验，不涉及电镀等表面处理，无化学实验废水的产生。 本项目的实验室研究过程中部件的清洗用高压空气喷枪吹扫，设备清洁采用棉纱擦拭，无生产废水产生。 参考《四川省用水定额（2010修订版）》，结合本项目实际情况，用水量见下表。 表5-2 本项目用水及排水情况一览表 计算 项目; 数量; 用水量 标准; 日用水量 （m3/d）; 排放系数; 排放量 （m3/d）; 备注. 办公生活用水; 50人; 60 L/人·d; 3; 0.85; 2.6; 预处理后排入二道溪污水处理厂. 未预见用水; 按以上用水量的5%; 0.15; /; /; /. 合计; 3.15; /; 2.6; /. 本项目水平衡图见图5-3。 损失0.4 2.6 二道溪污水处理厂 2.6 预处理池 新鲜水 3.15 未预见用水 自然损耗 排放 0.15 0.15 办公生活用水 3 图5-3 项目水平衡图，单位：m3/d 4、污染物的产生与排放以及治理措施 （1）大气污染物排放及治理 本项目仅为骨科置入器械研发应用技术工程实验室项目，基本无废气产生，只在实验室试验时，机加工设备对材料进行切削等机械加工时会有极微量的金属粉尘产生，由于本项目根据研发项目确定骨科医疗器械加工量，其年加工各类实验样本100件套，实验加工规模小，且具有间断产生的特点，不同于一般生产性企业的批量化生产。同时，由于金属加工粉尘具有粒径/比重大，易于沉降的特点，且加工过程中会喷入乳化液，因此加工粉尘产生量甚微，对区域环境影响较小，可通过实验室通风换气达标排放。 （2）废水污染物排放及治理 - 项目污水主要为生活污水，主要来源于员工办公、实验过程。本项目产生的生活废水，依托科技大楼配套预处理池处理后，排入市政管网进入二道溪污水处理厂。 主要污染物产排情况： 本项目办公人数为50人，用水产生量按60L/人·d，废水产生量以85%计，生活污水产生量为2.6m3/d，主要污染物为SS、CODCr、BOD5、氨氮，其产生浓度为：CODCr：400mg/L，BOD5：250mg/L，SS：250mg/L，氨氮：30mg/L。 表5-3 项目废水水质特征 单位：mg/L 类 别; CODCr; BOD5; SS; 氨氮. 生活污水 650m3/a; 污染物源强(mg/L); 400; 250; 250; 30. 污染物产生量(t/a); 0.26; 0.16; 0.16; 0.019. 预处理后 650m3/a; 污染物源强(mg/L); 250; 200; 150; 25. 污染物排放量(t/a); 0.16; 0.13; 0.10; 0.016. 污水处理厂650m3/a; 污染物源强(mg/L); 50; 10; 10; 5. 污染物排放量(t/a); 0.03; 0.01; 0.01; 0.003. - 目前科技大楼整体方案尚在设计阶段，其配套设计的预处理池充分考虑科技大楼内各功能单元废水产生情况进行综合设计，根据设计方提供资料，其初步设计预处理池型号为G13-100（有效容积为100m3，污水停留时间12小时，180天清掏）；本实验室生活污水产生量为2.6m3/d，远小于科技大楼预处理池总有效容积，故本项目生活污水依托科技大楼预处理池可行。 （3）噪声排放及治理 本项目主要噪声是试验研究设备及装置、监检测仪器、动力设备运行的噪声，包括车床、铣床、切割机、磨床、3D打印机等机加工设备，设备噪声约在70~90dB(A)。 表5-4 项目主要声源源强一览表 序号; 设备类型; 源强（dB（A））; 处置情况. 1; 车床; 75~85; 基座减振、局部隔声罩、建筑隔声. 2; 铣床; 75~85; 基座减振、局部隔声罩、建筑隔声. 3; 线切割; 85~90; 基座减振、局部隔声罩、建筑隔声. 4; 台钻; 80~90; 基座减振、局部隔声罩、建筑隔声. 5; 抛光机; 85~90; 基座减振、局部隔声罩、建筑隔声. 6; 磨床; 85~90; 基座减振、局部隔声罩、建筑隔声. 对设备运行噪声拟采取的噪声治理措施如下： 营运期噪声控制措施主要通过合理进行平面布置，选用低噪声设备，实验室内做隔声门窗，各机加工设备均采用减振设施，并对主要的加工区域安装半封闭的局部隔声罩，对主要产噪部件进行隔声应安装于专门的隔声实验操作间内，以减小噪声、振动及其传播。 通过实施以上降噪管理措施后，可大大降低噪声对外环境的影响，本项目噪声可达标排放，不会使目前区域声学环境质量状况发生明显变化。 （4）固体废弃物排放及治理 一般固废： ①本项目运营时，产生的固废主要为生活垃圾，结合项目的实际情况，本项目建成后生活垃圾产生量按0.5kg/d·人，产生量为25kg/d（6.3t/a），产生的生活垃圾集中收集放到项目的生活垃圾收集处，并统一由城市环卫部门按时清运处置。 ②机加工边角料及废次品约0.5kg/d（0.13t/a），能利用的回收利用，不能利用的由专门的废品回收企业回收利用。 危险废物： 本次工程实验室为医疗器械研发实验室，主要为人工关节等新型医疗器械的研发试验，不涉及化学实验废水，实验内容主要为金属材料或高分子新型材料的机械车、铣、磨及切割加工，机加工设备将产生少量废乳化液（HW09）、废弃润滑油(HW08)及设备清洁含油棉纱（HW49），根据业主提供资料，及类比同类实验室，其产生量共约0.05t/a，委托有资质的危废单位处置。 表5-5 本项目固体废物产生量 类别; 产生量（t/a）. 工作人员; 6.3. 废乳化液、废弃润滑油及含油棉纱; 0.05. 边角料及废次品; 0.13. 环评要求危险废物中的废乳化液、废润滑油及含油棉纱分类收集到专用储存桶类后放置与危废暂存间暂存后，应及时送有危废处理资质的单位进行处理，生产过程中产生的危废不得随意抛弃，必须有相应的制度进行管理。 对于生产性废物中的危险废物：废乳化液、废润滑油及含油棉纱等，送有危废处理资质的单位处置。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），环评要求： ① 危险废物暂存间应做好防雨工作，危废暂存间内须做好防渗措施。 ② 危险废弃物应配置专用盛装容器收集暂存，并加贴标签、注明种类、数量、存放日期等，必须严格按照国家危险废弃物管理规定，遵守《危险废物转移联单管理办法》，交由有关资质的单位进行处置，办理转移手续。 ③ 对于危废临时贮存场所（均临时储存于各产生点附近），均应作好相应的防渗防漏处理，设置明显标志，分类收集，同时应及时、妥善清运危废，尽量减少危废临时贮存量。 ④ 现暂存实验室内的各类危险废弃物，必须依据危险废物种类，委托有资质的单位完成对危险废物进行清运处置，确保各类危险废物实现无害化处置。 项目采取固废污染防治措施均能满足项目对固废防治的相关要求，本项目采取的固废防治措施有效可行。 危险废物管理要求： 确保危险废物的合理、规范有效的管理。根据相关法律法规的要求，生产过程中所排放的危险废物，必须送至危险废物专用储存点。并由专人管理危险废物的入、出库登记台账。危险废物储存点不得放置其它物品，应配备相关的消防器材及危险废物标示。应保持储存点场地的清洁，危险废物堆放整洁。 建立危险废物台账管理制度： ①建立危险废物台账的依据 《固体法》第五十三条规定“产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、生产量、流向、储存、处置等有关资料。” ②建立台账的意义和目的 建立危险废物台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，是危险废物管理计划制定的基础性内容，是危险废物申报登记制度的基础，是生产单位管理危险废物的重要依据。 提高危险废物管理水平以及危险废物申报登记数据的准确性。 ③建立危险废物台账的要求 跟踪记录危险废物在生产单位内部运转的整个流程。与生产记录相结合，建立危险废物台账。 发生危险废物事故报告制度： ①为及时掌握环保事故，加强环境监督管理，特制定本制度。 ②环保事故分为速报和处理结果报告二类。速报从发现环保事故，一小时以内上报；处理结果报告在事故处理完后立即上报。 ③速报可通过电话、传真、派人直接报告等形式报告市环保局。处理结果报告采用书面报告。 ④速报的内容包括：环保事故发生时间、地点、污染源、主要污染物质、经济损失数额、人员受害情况等初步情况。 ⑤处理结果报告在速报的基础上，报告有关确切数据、事故发生的原因、过程及采取的应急措施、处理事故的措施、过程和结果，事故潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题、参加处理工作的有关部门和工作内容、出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。 环境保护岗位责任制： ①贯彻执行国家、上级有关部门及公司安全生产、环境保护工作的方针、法律、法规、政策和制度，负责本单位的安全（环保）监督、管理工作。 ②组织制定、修订并完善项目职业安全卫生管理制度和安全技术规程、各项环境保护制度，编制安全（环保）技术措施计划，并监督检查执行情况。 ③参加本单位建设项目的安全（环保）“三同时”监督，使其符合职业安全卫生技术要求。 ④负责对环境保护方针、政策、规定和技术知识的宣传教育，检查监督执行情况，搞好环境保护，实现文明生产。 本项目建成后各类固体废弃物经分类收集后，分别进行资源化利用或无害化处置。因此，运营期固体废物对外环境影响小。 - 三、清洁生产 推行清洁生产，实施污染预防是当今世界，也是我国政府提倡的重要环境保护政策，也是21世纪各行业生产发展的方向。清洁生产是将污染物消除或削减在生产过程中，使生产过程处于无废或少废状态的一种全新生产理念。它强调生产过程控制和污染源头削减，通过采用清洁的生产理念、强化管理等种种手段，对生产的全过程进行控制，使污染物减量化和最小化，最大程度地降低末端污染负荷。清洁生产的关键是提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。 - 1、清洁生产的目标 - 清洁生产的目标是通过对生产资源的合理利用，实现“节能、降耗、节水”的目标；通过削减污染物的产生和排放，减少对环境的污染，促进生产，发展循环经济。 - 本项目清洁生产实施要点 （1）无毒无害的清洁原材料 实验室研发阶段以电能作为能源，属清洁能源。 （2）清洁的原辅材料 本项目实验室使用钢材及骨科器械组件作为原材料，本项目实验室仅进行简单的定制、成型、表面修饰研究，不涉及部件表面处理，中试内容在泸县中试中心进行。 （3）污染治理措施分析 对污染源采取治理是清洁生产不可缺少的重要一环。项目在营运过程中产生的主要污染物为废水、废气、噪声和固体废弃物。本项目主要为实验室项目，不涉及化学实验，废水主要为生活污水，实验室产生的少量废乳化液、废润滑油和含油棉纱，由危废单位处置；产噪设备通过采取吸声、隔声、减振等降噪措施，对周围环境影响较小。营运产生的固体废弃物，废液，污泥以及其它固体废物，均按环保要求和规定进行分类处置，对环境不会造成二次污染影响。 因此，本项目符合清洁生产原则和节能减排要求。

# 项目主要污染物的产生及预计排放情况           （表六）

| 内容 类型 | 排放源(编号) |  | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
|  |  |  | 油漆废气 | 少量 | 少量 |
|  | 营运期 | 实验室 | 粉尘 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工场地 | 生活污水 | 少量 | 少量 |
|  | 营运期 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N 等 | 产生量：650m3/a SS：0.16t/a，250mg/L COD:0.26t/a，400mg/L NH3-N:0.019t/a，30mg/L BOD5：0.16t/a，250mg/L | 排放量：650m3/a SS：0.01t/a，10mg/L COD:0.03t/a，50mg/L NH3-N:0.003t/a，5mg/L BOD5：0.01t/a，100mg/L |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工区 | 建筑垃圾 | 0.6t | 统一清运至建筑垃圾场 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 1.1t/a | 环卫部门统一清运 |
|  | 营运期 | 办公生活 | 生活垃圾 | 6.3t/a | 6.3t/a |
|  |  | 实验室 | 废乳化液、废弃润滑油及含油棉纱 | 0.05t/a | 0.05t/a |
|  |  |  | 边角料及废次品 | 0.13t/a | 0.13t/a |
| 噪 声 | 施工期 | 电钻、电锤、手工钻等 |  | 76dB~85dB(A) | 不扰民 |
|  | 营运期 | 机加工设备 |  | 75dB~90dB(A) | 厂界噪声达标排放 |
| 主要生态影响 本项目对科技大楼现有研发场地约1200m2，进行适应性改造，项目施工期间主要实验室装修及设备的安装工程建设，不涉及改变土地使用功能，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析                               （表七）

一、施工期环境影响分析 1施工期废气 油漆废气 油漆废气主要产生于室内室外装修阶段。装修材料选用合格环保产品，其排放属于无组织排放，过程时间较长，是一个缓慢挥发过程，对周围环境影响不大。 粉尘通过装修时，垃圾及时清运、环保施工、合理堆放逸散尘物料等措施后可得到有效控制。 综上所述，项目施工期将会对项目所在地环境空气质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束也会结束。因此，项目施工期不会造成项目所在地环境空气质量明显恶化。 2施工期废水 施工期废水来自施工人员生活污水，依托西南医科大学城北校区办公生活设施，排入二道溪污水处理厂，不会对周围环境造成较大影响。 3施工期噪声 施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。本项目使用的施工机械主要有如电钻、电锤等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。 表7-1为根据资料所得的不同施工机械的噪声源强，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3～8dB(A)。在这类施工机械中，噪声最高的为电钻。 表7-1 主要施工机械设备的噪声源强 施工阶段; 声源; 声压级. 装修、安装阶段; 电钻; 85. 电锤; 81. 手工钻; 81. 无齿锯; 76. 噪声从噪声源传播到受声点，会因传播距离、空气和水体吸收，树木和房屋等阻挡物的屏障影响而产生衰减。依据噪声源的特性，采用点源噪声距离衰减公式预测施工噪声的影响。点源噪声距离衰减公式一般形式为： 式中，L1、L2 ——r1、r2 处的噪声值，dB(A) r1、r2——距噪声源的距离，m ΔL——房屋、树木等对噪声衰减值，dB(A)。 依据施工机械的噪声源强，结合项目所在区域的环境特征，本次评价假设昼间有4台设备同时使用，将所产生的噪声叠加（源强为85）后预测对某个距离的总声压级，采用上述公式进行预测。 噪声预测结果见下表： 表7-2 噪声影响预测结果 单位：dB(A) 噪声源强; 方位; 距厂界最近距离; 距声源最近距离; 噪声预测值值; 标准值. 85dB; E; 30m; 35m; 54dB(A); 昼：70 夜：55. S; 30m; 35m; 54dB(A). W; 70m; 75m; 47dB(A). N; 50m; 55m; 50dB(A). 从上表可以看出，采取有效的防治措施后，施工噪声都能到达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，对距施工地周边的敏感点影响较小，同时通过与周围群众加强沟通，获得理解，随着施工期结束，噪声对项目周围声环境随之消失。 从严考虑，施工期间通过合理布置，避免上述机械、设备噪声对敏感点目标的影响，评价建议施工期应着重作好以下工作： a.选用低噪设备，并采取有效的隔声减振措施。 b.合理安排施工工序，尽量缩短施工周期。 c.合理安排施工时间，制定施工计划，应尽可能避免大量高噪声设备同时运行，尽量避免午间（12:00-2:00）和禁止夜间（22:00-06:00）休息时段进行建筑施工作业；另外，根据国家环保局《关于贯彻实施〈中华人民共和国环境污染防治法〉的通知》(环控[1997]066号)的规定，建设施工单位在施工前应向环保部门申请登记。除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，“因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明”，并公告附近居民。 d.文明施工。装卸、搬运钢管、模板等严禁抛掷。 4固体废弃物 本项目依托科技大楼现有研发场地进行改造，施工期间产生的建筑垃圾运至建筑弃渣场，本项目施工人员生活垃圾，经收集后由市政环卫部门统一清运处置。 综上，施工期固体废弃物均得到合理处置，并随着施工期的结束而消失。只要对固体废弃物采取有效的围挡和覆盖，分类存放，加强管理，及时清运，则固体废弃物对周围环境影响较小。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目仅为骨科置入器械研发应用技术工程实验室项目，基本无废气产生，只在实验室试验时，机加工设备对材料进行切削等机械加工时会有极微量的金属粉尘产生，由于本项目根据研发项目确定骨科医疗器械加工量，其年加工各类实验样本100件套，实验加工规模小，且具有间断产生的特点，不同于一般生产性企业的批量化生产。同时，由于金属加工粉尘具有粒径/比重大，易于沉降的特点，且加工过程中会喷入乳化液，因此加工粉尘产生量甚微，对区域环境影响较小，可通过实验室通风换气达标排放。 2、地表水环境影响分析 - 由于本项目营运期废水产生量较小，依托科技大楼配套预处理池处理后，排入市政污水管网，进入二道溪污水处理厂处理后达标排放，因此本项目废水排放对长江地表水水质影响甚微。 - 项目运营期污水都得到合理处置，对地表水影响较小。 - 3、声环境影响分析 本项目营运期噪声来自区内行驶车辆噪声、试验研究设备及装置、监检测仪器、动力设备运行的噪声，包括车床、铣床、磨床、切割机及3D打印机等。 根据噪声源强分析，本次环评噪声源主要以各类机械加工设备噪声在采取源强控制及实验室内控制措施后，以实验室外的等效叠加噪声（70dB(A)）作为预测源强（距离噪声源等效距离按5m考虑）。 预测模式 本环评采用的噪声预测模式为《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中半自由声场下的预测模式。 噪声衰减公式： LA（r）＝LA(r0)－20lg(r/r0)－△L 式中：LA(r)－距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)－距声源r0处的A声级，dB(A)； r0、r－距声源的距离，m； △L－衰减因子取值，dB(A)。 噪声叠加公式： L＝10lg 式中：L－某点噪声总叠加值，dB（A）； Li－第i声源噪声值，dB（A）； N－声源个数。 影响△L取值的因素很多，本环评主要考虑科技大搂围墙及绿化带降噪效果，综合有关资料，其综合降噪量约为5dB(A)。 噪声预测结果 由于项目为8h工作制，夜间不进行试验。因此，本环评利用噪声衰减公式预测出各主要噪声源昼间对四周厂界外声环境的影响以及对敏感点声环境的影响，见表7-3，7-4。 表7-3 项目噪声预测值结果 单位：dB(A) 噪声源强; △L; 方位; 距厂界最近距离; 距声源最近距离; 噪声预测值值. 实验室 70dB; 5; E; 30m; 35m; 34dB(A). S; 30m; 35m; 34dB(A). W; 70m; 75m; 28dB(A). N; 50m; 55m; 31dB(A). 表7-4 项目噪声源对敏感点噪声预测值结果 单位：dB(A) 噪声源强; △L; 区域敏感点; 方位; 与噪声源距离; 声级（dB(A)）; 标准值 dB(A). 贡献值; 背景值; 预测值; 昼间：60. 噪声源强70dB; 5; 居民小区; S; 50m; 31; 48; 48. 学生宿舍; N; 160m; 20; 51; 51. 根据预测结果，本项目贡献值都能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008，营运期主要为骨科植入器械实验室研究，实验室试验时，夜间不生产，根据预测值可知，噪声对周围敏感点影响不大，都能达到《声环境质量标准（GB3096-2008）中2类标准，在严格按照本环评提出的噪声控制措施的前提下，经过距离衰减及建筑隔声后，对区域声环境影响较小。 营运期噪声控制措施主要通过合理进行平面布置，选用低噪声设备，实验室内做隔声门窗，各机加工设备均采用减振设施，并对主要的加工区域安装半封闭的局部隔声罩，对主要产噪部件进行隔声应安装于专门的隔声实验操作间内，以减小噪声、振动及其传播。 通过实施以上降噪管理措施后，可大大降低噪声对环境的影响，本项目噪声可达标排放，不会使目前区域声学环境质量状况发生明显变化。 4、固体废物环境影响分析 一般固废： 项本项目产生的生活垃圾量约为6t/a，由环卫部门统一清运处理；边角料及废次品，能利用的回收利用，不能利用的由专门的废品回收企业回收利用。 危险废物： 机加工过程中产生的废乳化液（HW09）、废弃润滑油(HW08)及设备清洁含油棉纱（HW49），共约0.05t/a，收集到专用储存桶类后放置与危废暂存间暂存后，委托有资质的危废单位处置； 固体废物得到合理处置，对外环境影响较小。 三、外环境对本项目的影响 - 根据《泸州市建设用地规划条件》（泸住建规划选2014-011），本项目用地性质属于A35科研用地，主要影响为噪声对本项目的影响，项目处于西南医科大学医教园区内，项目北面为西南医科大学老校区，南面为一居民小区和居民小区路，来往车辆较少，周围无重大噪声源，项目周围外环境简单，故外环境对本项目影响较小。 - 四、环境风险评价分析 1.风险分析 本项目属于医疗器械研发基地建设项目，本次工程仅涉及骨科置入器械研发工程实验室，主要为骨科器械试验研发，中试内容在泸县中试中心进行；项目实验室主要为对各类骨科医疗器械抗拉、抗压等应力指标进行物理实验，不涉及电镀等表面处理，无化学实验废水的产生。 营运期整个实验室在试验时机械加工会产生少量的废乳化液和废润滑油，不涉及其他易燃易爆、有毒有害的危险化学品的储存与使用，由于本项目主要是实验室，且机加工量少、使用频率低，产生总量约为0.05t/a，暂存在危废间，不构成重大风险源。。 - 风险防范措施 - ①废乳化液、废润滑油应使用专用设施储存，储存前应进行检验，不应与不相容废物混合，实行分类存放。 - ②已盛装废润滑油的容器应密封，储存设施内应做防渗处理，用专用危险废物垃圾箱作为暂存箱，也可用金属或硬质塑料之多，具有一定的强度，防止泄露。 - ③存储废乳化液、废润滑油时，应留有足够的膨胀余量，预留容积应不少于总容积的5%。 - ④危险废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施。暂时贮存间，应当接受当地环保和卫生主管部门的监督检查。 - ⑤加强危险废物产生、贮存污染的废弃包装物及盛装物的管理，建立危险废物相关档案盒转移台账。必须按照国家有关规定处置危险废物，禁止将危险废物提供货委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动。 - ⑥建立一套风险防范制度。包括风险预防制度（生产安全制度、财务安全制度）、风险控制制度（各种灾害事故应急预案）、风险转移制度（规定某些事项必须办理风险转移） - 通过以上风险分析评价，本项目环境风险水平较低，同时，本项目在发生火灾等事故时，其风险应急预案与科技大楼及西南医科大学应急预案联动，严格按照科技大楼制定的风险应急预案执行的前提下，可将本项目的环境风险影响降至最低，造成影响较小。 - 六、总量控制 本项目主要废水为生活污水。其排放的主要污染物中CODCr和氨氮为国家规定必须总量控制的污染物。生活污水经治理后排入二道溪污水处理厂；根据本环评的预测结果，本项目进入城市污水管网的入管总量控制污染物排放量为： CODCr：0.16t/a，氨氮：0.016t/a。 进入二道溪污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标后最终排入长江，其最终排入自然水体的总量控制污染物排放量为： CODCr：0.03t/a 氨氮：0.003t/a 因此，由于本项目属于生活污染源排放，通过区域平衡替代，且其总量控制指标已计入二道溪污水处理厂总量控制指标内，本环评不再对项目产生的氨氮与CODCr提出总量控制指标的要求。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果       （表八）

| 内容 类型 | 排放源(编号) |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 道路、堆场洒水降尘；运输车辆进行覆盖 | 对环境影响不大 |
|  |  |  | 油漆废气 | 采用环保型油漆、 加强了室内的通风换气 |  |
|  | 营运期 | 实验室 | 粉尘 | 实验室通风换气系统 | 达标排放，对环境影 响较小 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工场地 | 生活污水 | 依托西南医科大学城北校区生活设施 | 达标排放 |
|  | 营运期 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N 等 | 依托科技大楼配套预处理池 | 排入二道溪污水处理厂处理达标后排入长江 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工区 | 建筑垃圾 | 统一清运至建筑垃圾场 | 不会造成二次环境污染 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 |  |
|  | 营运期 | 办公生活 | 生活垃圾 | 由市政环卫部门统一集中清运 | 均做到妥善处理不造 成二次污染 |
|  |  | 实验室 | 废乳化液、废弃润滑油及含油棉纱 | 按危险废物处理，委托有资质的危废单位处理 |  |
|  |  |  | 边角料及废次品 | 尽量利用，不能利用由废品回收企业回收利用 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械 | 噪声 | 选用低噪设备，并采取有效的隔声减振措施 | 不扰民 |
|  | 营运期 | 机加工设备 | 噪声 | 基座减振、局部隔声罩、建筑隔声 | 不扰民 |
| 一、生态保护措施及预期效果 本项目对科技大楼现有研发场地约1200m2，进行适应性改造，项目施工期间主要实验室装修及设备的安装工程建设，不涉及改变土地使用功能，对生态环境影响较小。 二、环保投资估算 本项目总投资2000万元，其中环保投资18万元，环保投资占投资总额的0.9%。环保治理措施及环保投资估算见下表。 表8-1 项目环保投资估算一览表 项目; 环保措施; 数量; 投资 （万元）. 施工期; 废水; 施工期生活污水依托西南医科大学城北校区办公生活设施; /; /. 噪声; 低噪声设备、隔噪设施; /; 1. 固废; 生活垃圾环卫部门清运，建筑垃圾运建筑垃圾场; /; 1. 营运期; 废气治理; 实验室通风换气系统; /; 5. 废水治理; 依托科技大楼配套预处理池; /; /. 固废治理; 生活垃圾由环卫部门定期清运; /; 1. 危废暂存间，面积5m2，危废处理; /; 5. 噪声治理; 对噪声源进行基座减振、局部隔声罩，实验室墙体改造; 5. 环保设施投资合计; 18. |

# 结论与建议                                   （表九）

一、结论 1、项目概况 项目名称：四川省骨科置入器械研发应用技术工程实验室 建设单位：西南医科大学 建设地点：西南医科大学城北校区科技大楼副楼5F 项目性质：新建 环保投资：18万元，占总投资的0.9％。 2、产业政策符合性结论 本项目为四川省骨科置入器械研发应用技术工程实验室建设项目，属于《国民经济行业分类》（GBT4754-2011）中的：医学研究和试验发展（M7340）。经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于第一类（鼓励类）：第三十一条“科技服务业”第十款“国家级工程（技术）研究中心、国家工程实验室、国家认定的企业技术中心、重点实验室、高新技术创业服务中心、新产品开发设计中心、科研中试基地、实验基地建设”。本项目在产业政策上是国家鼓励发展的。 综上分析，本项目属产业政策中鼓励类项目，项目建设符合国家现行产业政策要求。 3、规划符合性结论 本项目位于西南医科大学城北校区科技大楼副楼5F，泸州市现代医药研发中心（科技大楼），选址位于泸州市城北新区，地块占地面积20303平方米。 本项目地块属《城北玉带河片区控制性详细规划》规划地块，根据《泸州市城市总体规划》本项目属于城北功能组团：以教育科研、文化体育、商务办公、商贸服务及生活居住为主的功能组团，根据《泸州市建设用地规划条件》（泸住建规划选2014-011），本项目用地性质属于A35科研用地，同时泸州市城乡规划管理局出具了《建设项目选址意见书》（选字第泸住建规选[2014]-011号）。符合泸州市城市总体发展规划。 综上所述，本项目的建设与国家现行产业政策相符，项目建设选址与泸州市规划相符，选址合理。 4、区域环境质量 （1）环境空气 本项目所在区域大气环境质量较好。 （2）地表水环境 项目所在地长江水质全部达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。 （3）声环境 项目所在地声环境达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，评价区域声环境质量较好。 5、营运期环境影响分析 （1）地表水环境影响 - 由于本项目营运期无生产废水产生，生活废水依托科技大楼配套预处理池处理后，排入市政污水管网，进入二道溪污水处理厂处理后达标排放，且由于本项目废水产生量较小，因此本项目废水排放对长江地表水水质影响甚微。 - 本项目废水都得到合理处理，对地表水影响较小。 （2）大气环境影响 本项目仅为骨科置入器械研发应用技术工程实验室项目，基本无废气产生，只在实验室试验时，机加工设备对材料进行切削等机械加工时会有极微量的金属粉尘产生，由于本项目根据研发项目确定骨科医疗器械加工量，其年加工各类实验样本100件套，实验加工规模小，且具有间断产生的特点，不同于一般生产性企业的批量化生产。同时，由于金属加工粉尘具有粒径/比重大，易于沉降的特点，且加工过程中会喷入乳化液，因此加工粉尘产生量甚微，对区域环境影响较小，可通过实验室通风换气达标排放。 （3）噪声影响 本项目实施后，由于噪声源强较小，营运期噪声控制措施主要通过合理进行平面布置，选用低噪声设备，实验室内做隔声门窗，各设备均采用减振设施，机加工设备应安装于专门的隔声实验操作间内，以减小噪声、振动及其传播，噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准，本项目可行。 （4）固体废弃物 本项目对各种固废均采取了有效措施，妥善安全处理后，不会产生二次污染，对本区域周围环境无明显影响。 6、清洁生产 项目在营运过程中产生的主要污染物为废水、废气、噪声和固体废弃物。本项目主要为实验室项目，不涉及化学实验，废水主要为生活污水，实验室产生的少量废乳化液、废弃润滑油及含油棉纱，由危废单位处置；产噪设备通过采取吸声、隔声、减振等降噪措施，对周围环境影响较小。营运产生的固体废弃物，废液，以及其它固体废物，均按环保要求和规定进行分类处置，对环境不会造成二次污染影响。达到清洁生产要求。 7、达标排放、总量控制 本项目主要废水为生活污水，生活污水经治理后排入二道溪污水处理厂，处理达标后排入自然水体。 因此，由于本项目属于生活污染源排放，通过区域平衡替代，且其总量控制指标已计入二道溪污水处理厂总量控制指标内，本环评不再对项目产生的氨氮与CODCr提出总量控制指标的要求。 8、评价结论 本项目为四川省骨科置入器械研发应用技术工程实验室，属于当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录中的“科技服务业”，符合国家产业政策，规划符合城市规划要求，外环境对本项目无明显制约因素。在确保各项污染治理措施的落实和污染物达标排放的前提下，从环境保护角度而言，本项目是可行的。 二、建议与要求 1、上述评价结论是根据建设单位提供的实验室等级、实验室研究内容，及于此相应的排污情况基础上进行建设的，如果实验室等级、研究内容及方向和排污情况有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。 2、实验室噪声减振、隔音改造措施严格到位，加强设备的日常维修与更新，使生产设备处于正常工况，杜绝设备在不正常运行状况下出现高噪声现象。 3、切实落实本环评中提出的有关废气、固废、废水的防治措施，以减少对周围环境的影响。 4、固体废物进行分类收集，有回收利用价值的全部回收利用，无利用价值的集中存放委托环卫部门统一清运，做到日产日清。危险废物的处置严格遵守国家有关危险废物贮存、转移及处理的相关规定，定点收集、妥善保管，送往专门的危险废物处理部门处置。

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目总平面布置图 附图3 项目外环境关系图 附图4 监测布点图 附图5 防渗分区图 附件1 环境执行标准 附件2 用地文件 附件3 选址意见书 附件4 建设用地规划条件 附件5 监测报告 附件6 专家评审意见 附件7 专家签到表 附件8 修改清单 二、如果本报告不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态环境影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。